SPECIFIKACE  VYBAVENÍ A CENA NABÍZENÉHO STROJE

##### TYP  STROJE :Tažený postřikovač BERTHOUD - MAJOR 3200 D.P.Tronic

Regulace dávkování postřiku elektronická, zajišťující stálý objem/ha.(Snímač tlaku)

Rám chráněný vysoce odolným polyesterovým nátěrem.

Veškeré spojovací prvky z nerez oceli.

Hlavní nádrž o objemu 3 200 l je z  vysokohustotního polyetylénu.Velký plnící otvor.

Nálevka 25 l pro  separátní dávkování chemikálie se zařízením pro oplach kanystru nebo odměrky.

Vyplachovací nádrž 280 l, na mytí rukou 18 l, držák na tekuté mýdlo.

Sací hadice 6 m se sacím košem.

Plovákový ukazatel hladiny v hlavní nádrži.

Kola 11,2 x 48  a plynule nastavitelný rozchod kol 1,70 – 2,10 m.

Parkovací brzda, vzduchové jedno nebo dvouokruhové brzdy.  ACTIFLEX odpružená náprava pomocí vinuté pružiny a plynokapalinových tlumičů.

Heverová parkovací podpěra na kličku a kruhový závěs do agroháku.

Filtrace: síto v hrdle a 1 x tlakový na výstupu z čerpadla.

Rotační dvouturbínové  jednookruhové čerpadlo DELTA  800 l / min., umožňující přímé nasávání, hydraulické míchání, postřikování a výplach celého systému.

Elektronická programovatelná regulace D.P.Tronic v kabině zobrazuje okamžitou dávku na hektar, pojezdovou rychlost, tlak a  ošetřenou plochu. Z tohoto monitoru jsou rovněž ovládány pohyby ramen, zavírání a otevírání jednotlivých sekcí. Umožněna je rovněž práce s nasčítanými údaji z jednotlivého pozemku nebo součty z deseti pozemků. (Dávkování plně řízeno počítačem s paměťovou jednotkou)

Elektroventily s nerezovou kuželkou pro uzavírání postřiku a jednotlivých sekcí.

Osvětlení a varovné tabule.

Držáky trysek Quadrix pro 4 trysky s protiodkapovou membránou 48 ks.(rozteč 0,5 m)

Ramena typ AXIALE – 24/18/12 m ED, s hydraulickým skládáním a zvedáním

rozdělena na 6 postřikovacích sekcí. ED=oddělené skládání bočních dílů.

Nerez rozvody na ramenech.

Ramena zavěšena na stabilizátoru pomocí vinutých pružin a plynokapalinových tlumičů. Pohyb je nezávislý na pohybech stroje. Bezpečnostní pohyblivá koncovka ramen.

Hydraulicky ovládaný úhlový korektor pro jízdu po svažitém pozemku

BERLOGIC -  panel na stroji zobrazuje polohy ventilů pro jednotlivé funkce.

TRYSKY: Keramické KWIX: pesticidní žlutá 48 ks, hnědá 48 ks,DAMová žlutá 48 ks, pesticidní protiúletová RRX 48 ks.

Širokoúhlý (homokinetický) kardan.     Pěnovací značkovač.

Technický průkaz velký + malý.

Protokol o kontrolním testování.

# Návod k obsluze.

Major DPT 3200/24   p.c. 1 300 000,- Kč

Nyní jen 350 000,- Kč   TOP STAV!

Více info na tel. 603/816872, pan Trhlík.