výzkumný ústav zemědělské techniky V praze

Příručka pro zavedení zásad správné zemědělské praxe pro potřeby procesu IPPC ve velkochovech hospodářských zvířat

Autoři:		Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Ing. Martin Dědina, Ph.D.

Praha, červenec 2006

## Obsah

Obsah	1

1. Úvod	2

2. Hodnocení správné zemědělské praxe plynoucí z Göteborgského protokolu	2

3. Hodnocení správné zemědělské praxe plynoucí z nitrátové směrnice	4

4. Hodnocení správné zemědělské praxe plynoucí z integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)	6

5. Stanovení a zavedení vzdělávacích a výcvikových programů pro pracovníky farmy dle zásad správné zemědělské praxe plynoucí z IPPC	8

6. Zpracovávání a aktualizace havarijních plánů pro případ nenadálých havárií nebo znečištění životního prostředí	9

7. Zavádění programů obnovy a údržby jednotlivých technologických zařízení  k zajištění jejich správné funkce	9

8. Legislativa	11

9. Použité zkratky	12

10. Příloha I. Plán školení zaměstnanců	13

11. Příloha II. Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami	17

12. Příloha III. Havarijní plán pro případ výpadku dodávky elektrického proudu, topného plynu a vody	24

13. Příloha IV. Vzorový provozní řád velkého zdroje znečišťování – chov prasat a prasnic	26

14. Příloha IV. Vzorový provozní řád velkého zdroje znečišťování – chov drůbeže	33

15. Příloha V. Plán údržby technologických celků	40

1

## 1. Úvod

Intenzivní antropogenní činností dochází ke stálému zvyšovaní zátěže životního prostředí produkcí odpadů a emisí znečišťujících látek. Dotčeny jsou všechny složky životního prostředí, tzn. ovzduší, půda, povrchové i podzemní vody.

K cílenému a systémovému omezování znečistění byly vytvořeny v průmyslových a zemědělských odvětvích soubory technickoorganizačních opatření, nazývaných správná výrobní praxe, správná hygienická praxe, správná laboratorní praxe, správná zemědělská praxe apod. Tyto opatření mají za cíl rozklíčovat, precizovat a dokumentovat jednotlivé pracovní postupy tak, aby byly jasně definovány operace, při kterých může docházet k ohrožení některé složky životního prostředí. Zároveň je nutné přijmout taková kontrolovatelná a preventivní opatření, která potenciální ohrožení minimalizují.

V resortu zemědělství jsou pro ochranu životního prostředí uplatňována preventivní opatření stanovená plněním zásad správné zemědělské praxe. Tento termín byl poprvé uplatněn v Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborgský protokol) k Úmluvě EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států, pod pojmem „Kodex správné zemědělské praxe, dále je zaveden ve směrnici Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeným dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) a prostřednictvím kapitoly 5.1. Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro intenzivní chovy prasat a drůbeže (BREF), je i úzce spjatý se směrnicí Rady 96/61/EC o integrované ochraně a omezování znečištění (IPPC), neboť při hodnocení provozovaných technologií chovu hospodářských zvířat je nutno referenční dokument o nejlepších dostupných technikách brát na zřetel.

## 2. Hodnocení správné zemědělské praxe plynoucí z Göteborgského protokolu

Cílem Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborgský protokol) k Úmluvě EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států je omezování a snižování emisí síry, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických sloučen vznikajících antropogenní činností.

V Příloze IX protokolu jsou uvedena opatření k omezování emisí amoniaku ze zemědělských zdrojů. K uskutečnění stanoveného cíle slouží i Poradenský kodex správné zemědělské praxe

- Hospodaření s dusíkem s respektováním celého dusíkového cyklu. Pro splnění těchto opatření lze plně bez dalších úprav využít Zásady správné zemědělské praxe z pohledu nitrátové směrnice, která je přesně na tento bod zaměřena, vytvořena a obsahuje veškeré postupy vedoucí k hospodárnému využívání dusíku při hnojení rostlin.

- Strategie krmení hospodářských zvířat. Vzhledem k tomu, že opatření týkající se správné výživy a krmení hospodářských zvířat vedoucích ke snížení obsahu vyloučeného dusíku a fosforu, jsou považovány za nejlepší dostupnou techniku BAT, lze veškerá požadovaná opatření čerpat z BREF pro intenzivně chovaná prasata a drůbež. Jedná se zejména o krmení fázovými krmivy s obsahem aminokyselin (lysin, methionin apod.) Dále lze využít ověřené postupy krmení biotechnologickými přípravky, upevňující vazbu dusíkatých látek v exkrementech.

- Nízkoemisní způsob hnojení. Pro popis vhodných technologií lze jednak využít popis technologií uvedených v „V. řídícím dokumentu kontrolních technik k prevenci a snížení emisí amoniaku“, nebo rovněž v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF).

- Nízkoemisní způsob skladování hnojiv. Některá opatření jsou uvedena jednak v nitrátové směrnici, jednak BREF dokumentu. Jedná se zejména o různé typy pokrývání a zastřešování skladů statkových hnojiv, což ovšem z ekonomických důvodů nelze všeobecně aplikovat. Pro snižování emisí amoniaku do ovzduší lze využít i aplikaci ověřených biotechnologických prostředků.

-	Nízkoemisní způsob ustájení zvířat. Pro intenzivně chovanou drůbež a prasata jsou tyto technologie uvedeny v BREF jako nejlepší dostupné techniky BAT. Analýzou dokumentu bylo zjištěno, že uvedené technologické systémy navazují na téměř shodné technologie uvedené již jednak v „V. řídícím dokumentu kontrolních technik k prevenci a snížení emisí amoniaku“ a jednak v příručkách pro zavádění „nejlepších dostupných technik nepřekračující nadměrné náklady (BATNEEC - Best Available Technologies not Entailing Excessive Cost) pro chovy drůbeže a prasat, které jsou obsaženy ve směrnici 84/360/EEC o boji proti znečištění ovzduší z průmyslových podniků. V září roku 2000 přijalo Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) implementační plán směrnice Rady 84/360/EEC, který je v některých partiích propojen se směrnicí Rady 96/61/EC. Ustanovení směrnice 84/360/EEC pokrývá období, které je stanoveno provozovatelům existujících zařízení, zařazených pod směrnici Rady 96/61/EC k získání integrovaných povolení. Po uplynutí této lhůty (30.října 2007) bude směrnice 84/360/EEC zrušena.

Nejlepší dostupnou technikou nepřekračující nadměrné náklady se myslí nejen technika, ale i technologie, pracovní postupy, její údržba a provoz. Nejlepší by měla být v otázce prevence znečištění a dostupnou ve smyslu jejího zavedení. Environmentální užitečnost této techniky by měla být v rovnováze s finančními náklady, tzn. její provoz a pořízení by mělo být za přiměřených nákladů. Obsahem příruček je vysvětlení pojmů BATNEEC a parametry pro jejich stanovení, zejména parametry pro snížení emisí, snížení produkce odpadní vody, odpadů a obalů. Dále jsou zde obecně představeny nejběžněji používané systémy ustájení drůbeže a prasat a opatření pro dosažení již zmíněného snížení emisí, zejména zápachu při zpracování, skladování, přepravě a zapravování exkrementů. Jedná se předchůdce referenčního dokumentu o BAT.

Možnosti snižování emisí amoniaku užitím minerálních hnojiv. V současné době jsou minerální hnojiva poměrně ekonomická nákladná, navíc je v některých oblastech, kde jsou provozovány intenzivní chovy hospodářských zvířat, nadbytek statkových hnojiv, které je nutné vhodným způsobem odstranit a využít. Dále bylo zjištěno, že půdní struktura trpí nedostatkem organických látek, čímž dochází ke zvýšení eroze, zhutnění půdy apod. Opatření při snižování emisí amoniaku užitím minerálních hnojiv se jeví jako nevhodná.

Hodnocení: Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe (dále jen Plán) z pohledu Göteborgského protokolu je zaměřen zejména na přijetí takových opatření, která prokazatelně vedou ke snížení emisí amoniaku ze zemědělských zařízení. Požadované snížení je dáno přílohou IX protokolu a má za cíl snížit emise amoniaku při ustájení hospodářských zvířat o 20%, při skladování statkových hnojiv o 40% a při jejich aplikaci na zemědělskou půdu o 30% oproti referenčním technologiím.

K těmto účelům byly v nařízení vlády 353/2002 Sb. k zákonu na ochranu ovzduší vytvořeny seznamy (tabulky) referenčních a snižujících technologií. Většina těchto technologií je plně kompatibilní s BAT technikami uvedenými v BREF dokumentu dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Chybějící popis a ekonomické vyjádření jejich použitelnosti v podmínkách ČR často vedlo k neúměrným požadavkům ze strany státních orgánů na jejich zavedení v zemědělských zařízeních bez ohledu na poznámku uvedenou v Protokolu, týkající se technické a ekonomické dostupnosti. Tomuto trendu nepříznivě nahrála i chyba v nařízení vlády 353/2002 Sb., kde tyto technologie byly uvedeny pro jednotlivé kategorie jako „vyžadované“ nikoliv „doporučené“. Týká se to zejména zastřešení kejdových jímek nebo polních hnojišť.

Pro zavedení Plánu zásad správné zemědělské praxe do chovů hospodářských zvířat dle definice uvedené v Příloze č.2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb. je nezbytné využít jednak opatření uvedená v Zásadách správné zemědělské praxe z pohledu nitrátové směrnice, ale i z pohledu integrované prevence. Zároveň je nutné v zemědělském zařízení ze seznamu snižujících technologií vhodnou a dostupnou technologii vybrat a tuto pak důsledně provozovat a udržovat. Seznam bodů, které je potřeba vyplnit při zpracovávání Plánu, uvedených v Příloze č.2 k nařízení vlády 353/2002 Sb. je vhodným vodítkem pro zajištění všech opatření plynoucích z Göteborgského protokolu. Aby tato opatření ovšem byla účinná a důsledně dodržovaná musí být vytvořen systém kontrolních bodů, na které je potřeba se při kontrolní činnosti ze strany státních orgánů zaměřit.

Dle §11 odst.1 písm. r) zákona 472/2005 Sb. je povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečištění plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje dle §5 odst. 8, tzn. pokud orgán kraje uloží povinnost zavedení a plnění Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe provozovateli zemědělského stacionárního zařízení, místo povinnosti dodržovat emisní limity.

Dle nařízení vlády 353/2002 Sb. příloha 2 provozovatelé znečišťování dle bodu 1 této přílohy prokazují dodržování emisních limitů autorizovaným měřením podle vyhlášky 356/2002 Sb. a podle této přílohy, pokud nepředloží krajskému úřadu žádost s návrhem Plánu.

Dle vyhlášky MŽP 356/2002 Sb. dle § 7 odst.1 se emise zjišťují měřením, popřípadě výpočtem pokud se od měření upustilo v případech, kdy nelze dostupnými technickými prostředky zaručit, že měření odráží skutečný stav znečišťování ovzduší.

## 3. Hodnocení správné zemědělské praxe plynoucí z nitrátové směrnice

Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů stanovují požadavky na zemědělskou činnost a další doporučení s cílem omezit úniky dusičnanů do povrchových a podzemních vod.

K zajištění stanoveného cíle slouží následující opatření:

1. Období nevhodná ke hnojení

Hnojiva a statková hnojiva mohou být používána na zemědělské půdě jen tehdy, když nehrozí přímé vyplavení nebo povrchový smyv dusíku do vod. Účinnost dodaných živin, jejich využití rostlinami a případné ztráty závisí na půdně-klimatických podmínkách, pěstovaných plodinách, typu hnojiv a termínu jejich aplikace.

V tomto opatření jsou přesně udány jednotlivé měsíce a typy hnojiv, které nemohou být při aplikaci k pěstovaným plodinám využity.

2. Používání hnojiv a statkových hnojiv na svažitých pozemcích

Na svažitých pozemcích existuje zvýšené riziko znečištění vod erozí půdy, povrchovým smyvem aplikovaných hnojiv nebo výkalů pasených zvířat a vyplavováním dusičnanů podpovrchovým odtokem. Výše rizika ztrát dusíku závisí na půdně-klimatických podmínkách stanoviště, tvaru pozemku, délce, členitosti a expozici svahu, pěstovaných plodinách, zpracování půdy a použitých hnojivech.

Jsou zde přesně udány svažitosti pozemků a k nim možná aplikovatelná množství statkových hnojiv, organických a organominerálních hnojiv a minerálních dusíkatých hnojiv.

3. Používání hnojiv a statkových hnojiv na podmáčených, zaplavených, zmrzlých nebo sněhem pokrytých pozemcích

Nepříznivé podmínky zvyšují nebezpečí vyplavení a povrchového odtoku jak na orných půdách, tak i na loukách a pastvinách. Na půdách přesycených vodou ani na zaplavených pozemcích nelze hnojit. Na půdách promrzlých do hloubky více než 8 cm, pokrytých vrstvou sněhu vyšší než 5 cm je riziko povrchového odtoku značné a proto se za těchto podmínek nesmí používat žádná hnojiva ani statková hnojiva.

4. Podmínky pro používání hnojiv a statkových hnojiv v blízkosti povrchových vod

Při používání hnojiv a statkových hnojiv je nutné zabránit jejich přímému vniknutí do povrchových vod či následnému smyvu hnojiva povrchovým odtokem. Z důvodů zvýšené ochrany vody je třeba uchovat v šířce nejméně 1 m od břehové čáry původní porost.

Dále jsou zde uvedena ostatní opatření týkající se odstupů aplikační techniky od povrchových vod a možnosti pěstování vybraných druhů plodin v blízkosti povrchových toků.

5. Skladování statkových hnojiv

Skladovací prostory se budují pro období, kdy nelze statkovými hnojivy hnojit  s ohledem na půdně-klimatické podmínky oblasti a pěstované plodiny. Podkladem pro stanovení potřebné skladovací kapacity je výpočet produkce a plán používání statkových hnojiv. Objem produkce závisí na kategorii a hmotnosti zvířat a může být značně ovlivněn technologií ustájení a chovu, způsobem krmení, spotřebou vody, metodou odklizu výkalů apod. Velikost ztrát živin je ovlivněna způsobem manipulace se statkovými hnojivy a jejich skladování.

6. Používání hnojiv a statkových hnojiv

Dávky hnojiv a statkových hnojiv se stanovují vzhledem k nárokům jednotlivých plodin na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Při určení úrovně hnojení se vychází z potřeby živin pro dosažení reálné úrovně a požadované kvality výnosů. Po korekci na vliv stanoviště (režim dusíku v půdě), odpočtu účinného dusíku z dříve aplikovaných statkových hnojiv a zohlednění vlivu předplodiny se stanoví potřeba hnojení.

Vlastní rozdělení dávek, termín hnojení, druh hnojiva a způsob aplikace se ještě může upřesnit podle aktuálního stavu porostu, vývoje povětrnosti, zásob přístupného dusíku v půdě a výživného stavu rostlin.

7. Hospodaření s půdou a omezování doby bez rostlinného pokryvu

Při pěstování jednoletých plodin se doporučuje omezit mezidobí bez porostu, kdy hrozí nebezpečí zvýšeného vyplavování živin.

8. Plány hnojení a evidence o používání hnojiv a statkových hnojiv

Pro zlepšené hospodaření se živinami a objektivní hodnocení situace se doporučuje vypracovat plány hnojení, včetně plánů používání statkových hnojiv (rozvozové plány).

Plánem hnojení se rozumí stanovení dávek živin a předpokládaných termínů jejich aplikace na jednotlivé pozemky. Na základě bilančního principu jsou hodnoceny požadavky jednotlivých plodin, stanovištní podmínky, zásoba živin v půdě i přívod živin z různých zdrojů.

9. Postupy při zavlažování

Intenzita závlahy musí být menší, než je rychlost průsaku vody prokořeněnou částí půdního profilu; závlahová dávka nesmí překročit retenční kapacitu půdy.Kultivací půdy se předchází její utuženosti, půdnímu škraloupu a zhoršení půdní struktury.

Hodnocení: Správná zemědělská praxe z pohledu nitrátové směrnice velice podrobně řeší v plánu hnojení přesné výpočty celkové roční dávky statkových, organických a organominerálních a minerálních dusíkatých hnojiv na jednotlivé pozemky s ohledem na jejich charakteristiku danou svažitostí, bonitačně půdně-ekologickými jednotkami (BPEJ) apod. tak, aby nebyly překročeny povolené hodnoty.

Rovněž jsou podrobně řešeny přepravní cesty a způsob dopravy statkových hnojiv na pozemky, jsou udány období, kdy lze aplikovat statková hnojiva, což má z hlediska ochrany ovzduší význam při snižování zátěže obyvatelstva pachovými emisemi.

Z hlediska skladovaní statkových hnojiv je kladen důraz zejména na preventivní opatření proti možnému úniku. Není ovšem podrobně řešena problematika použití vhodné aplikační techniky pro aplikaci a zapravování statkových hnojiv na zemědělskou půdu. U jednotlivých opatření rovněž není vyčísleno procento snížení emisí amoniaku.

Zásady správné zemědělské praxe z pohledu nitrátové směrnice se týkají pouze zemědělských subjektů rostlinné prvovýroby nebo zemědělských subjektů, které kromě živočišné výroby obhospodařují zemědělskou půdu. Povinnost řídit se těmito zásadami mají zemědělské subjekty hospodařících v tzv. zranitelných oblastech. Pro ostatní je tato záležitost dobrovolným nástrojem ochrany podzemních a povrchových vod.

Zásady správné zemědělské praxe z pohledu nitrátové směrnice se oproti zásadám plynoucích z Göteborgského protokolu vůbec nezabývají snižováním emisí amoniaku v chovech hospodářských zvířat, které jsou primárním zdrojem emisí amoniaku, zápachu a ostatních zátěžových plynů. Je nutno ovšem zdůraznit, že z hlediska ochrany ovzduší mají opatření plynoucí z nitrátové směrnice zásadní význam, ale musí bezprostředně navazovat na opatření plynoucí z Göteborgského protokolu.

## 4. Hodnocení správné zemědělské praxe plynoucí z integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)

Správná zemědělská praxe z hlediska IPPC je neodmyslitelnou součástí nejlepších dostupných technik (BAT), zahrnující v sobě určité prvky environmentálního řízení společnosti dle environmentálních a kvalitativních norem ISO. Ačkoliv je obtížné přesně vyčíslit její environmentální přínosy ve snížení emisí amoniaku nebo ve snížení spotřeby vody a energie, je zřejmé, že svědomité řízení farmy přispívá ke zlepšení environmentální výkonnosti v intenzivních chovech prasat a drůbeže.

Pro zlepšení obecné environmentální výkonnosti slouží na farmách provádění následujících bodů:

1. Stanovení a zavedení vzdělávacích a výcvikových programů pro pracovníky farmy

Zaměstnanci farmy by měli být dobře obeznámeni s produkčními systémy a měli by být přesně vyškoleni k vykonávání jejich úkolů za které jsou odpovědni. Měli by být schopni propojit své úkoly a pracovní povinnosti s úkoly ostatních zaměstnanců. To pak může vést k pochopení negativních vlivů technologie na životní prostředí a následků při selhání nebo poruše zařízení. Pravidelné školení a doplňování znalostí se provádí zejména v případech, kdy je zaváděn nový systém nebo při změně produkčního postupu. Zápis ze školení by měl poskytovat přehled a vyhodnocení zkušeností a kvalifikace každého zaměstnance.

2. Vedení záznamů o spotřebě vody a energie, množství chovaných zvířat, vzniklých odpadech a polní aplikaci statkových a organických hnojiv

Pravidelný monitoring spotřeby vody, energie (plynu, paliv, elektřiny), množství krmiva, vzniklého odpadu, zapravených hnojiv tvoří základ pro kontrolu a hodnocení jejích spotřeby a využití. Monitoring, kontrola a hodnocení by měly být vztaženy na skupinu hospodářských zvířat, na určité operace a činnosti, kde je možné nalézt oblasti pro jejich neustálé zlepšování.

3. Zpracovávání a aktualizace havarijních plánů pro případ nenadálých havárií nebo znečištění životního prostředí

Bezpečnostní plán pro nepředvídané události může pomoci farmáři při řešení nehod a neplánovaných událostí, jako je např. znečištění vody únikem nebezpečných látek. Bezpečnostní plán by měl mimo jiné obsahovat:

- Nákres farmy s vyznačením kanalizačního systému a vodních zdrojů,

- Podrobnosti o dostupném vybavení umístěném na farmě, které může být použito při řešení problémů se znečištěním (např. ucpávky do drenáží, hrazení do kanálů, norné stěny pro zachycení úniků PHM),

- Telefonní čísla na integrovaný záchranný systém, orgány státní správy, majitele půdy a správce povodí, jichž se daný problém týká.

- V případě havarijní situace (např. požár, protržení nádrže s kejdou, nekontrolovaný únik močůvky z polního hnojiště nebo úniky oleje, výpadky dodávky energií, nákazové situace apod.) plán postupu pro její nejrychlejší zvládnutí. Po nehodě je důležité přezkoumat postup prací a zhodnotit, které pasáže by měly být zlepšeny.

4. Zavádění programů obnovy a údržby jednotlivých technologických zařízení  k zajištění jejich správné funkce

Je nezbytné kontrolovat stáje a vybavení tak, aby se zabezpečila jejich správná činnost. Vypracováním a zavedením podrobného programu údržby a oprav se sníží pravděpodobnost výskytu závažných problémů. Zaměstnanci by se měli podrobně seznámit s pro ně dostupnými instrukčními návody a návody k použití.

Všechna opatření přispívající k čistotě zařízení mají za následek snížení emisí. Jedná se o vysušování a čištění skladů krmiv, trusných pásů, ustájovacích systémů a vybavení a dalších ploch okolo stáje. Stavby živočišné výroby mohou být vybaveny izolacemi, ventilátory, výdechy, klapkami zpětného tahu, snímači teploty, elektronickou regulací teploty, vlhkosti, zabezpečovacím zařízením, zařízením pro dodávku vody a krmiva a dalšími mechanickými nebo elektrickými mechanismy, které vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu.

5. Přesné plánování faremních činností, jako jsou dodávky materiálů, odkliz odpadů a odběr produktů

Plánování faremních činností je důležité z hlediska snížení rizik spojených s neočekávanými událostmi. Plánovanými činnostmi by měly být zejména dodávky paliva, krmiva, průmyslových hnojiv a dalších materiálů (vstupy), chovatelské postupy (inseminace, očkování apod.), přeprava drůbeže, prasat, vajec a dalších produktů a odpadních materiálů z farmy (výstupy). Je potřeba, aby dodávky a subdodávky proběhly v co nejkratší době.

6.  Přesné plánování aplikace statkových hnojiv

Přesná aplikace hnojiv v sobě zahrnuje celou řadu úkolů a opatření, které potřebují koordinaci:

- Hodnocení půdy, na kterou budou hnojiva aplikována, stanovení rizika v případě průsaku do vodních zdrojů a rozhodnutí, zda-li vůbec na tuto půdu hnojiva aplikovat.

- Předcházení aplikace hnojiv v povětrnostních podmínkách, za kterých by mohla být půda vážně poškozena, což může vyvolat řetězovou reakci negativních vlivů na životní prostředí.

- Stanovení bezpečné vzdálenosti od vodních zdrojů, vrtů apod.

- Stanovení vhodného aplikačního poměru statkových hnojiv na příslušnou plochu pole.

- Kontrola stavu aplikační techniky a její přizpůsobení k plnění příslušného úkolu.

- Schválení  přepravních tras.

- Zajištění dostatečného přístupu ke skladu hnojiv.

- V pravidelných intervalech kontrola oblastí na které byla hnojiva aplikována z důvodu jejich možného úniku.

- Obeznámení veškerého personálu s postupy a opatřeními pro případ nepředvídatelných událostí.

Hodnocení: Správná zemědělská praxe z pohledu integrované prevence oproti ostatním „zásadám“ podrobně řeší přesné sledování spotřeby surovin a vody s jejich následnou vazbou na produkci odpadů a emisí. Dále ukládá provozovateli za povinnost vytváření plánů oprav a údržby, jejichž důsledné dodržování má významný vliv na produkci emisí, neboť neuklizená, znečištěná a špatně fungující technologická zařízení se významně podílejí na produkci emisí amoniaku, pachu a dalších zátěžových plynů. Rovněž tvorba, průběžná aktualizace a podrobné proškolení a seznámení zaměstnanců s opatřeními a postupy uvedenými v havarijních plánech má v případě havárie za následek minimalizaci poškození životního prostředí.

Společným průsečíkem Zásad správné zemědělské praxe z pohledu integrované prevence a nitrátové směrnice je přesné plánování aplikace statkových hnojiv. Oproti Nitrátové směrnici je tato problematika řešena pouze obecnými doporučeními.

Správná zemědělská praxe z pohledu integrované prevence se týká zemědělských subjektů živočišné prvovýroby pod působností zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Některá ustanovení zásad (aplikace statkových hnojiv) se týká pouze subjektů vlastnících nebo obhospodařujících půdu.

## 5. Stanovení a zavedení vzdělávacích a výcvikových programů pro pracovníky farmy dle zásad správné zemědělské praxe plynoucí z IPPC

Dle „Analýzy nejlepších dostupných technik BAT ve velkochovech drůbeže a prasat v ČR“, zpracované agenturou CENIA, v zařízeních velkochovů drůbeže a prasat velice často chybí zpracované komplexní plány školení a vzdělávání, zejména s ohledem na environmentální a zoohygienické aspekty. Výcvikové a vzdělávací programy patří dle BREF dokumentu mezi nejlepší dostupné techniky BAT. Jejich zavedení oproti např. pořízení nové technologie ustájení zvířat nepředstavuje příliš vysoké investiční náklady.

Zkušenosti nabyté v zemědělských podnicích ukazují na nedostatky při školení zaměstnanců v oblasti zoohygienické a environmentální, respektive při dokládání záznamů o výměně informací na dané téma. Zásadním problémem je, že ani v referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách ani jinde doposud nebylo definováno, co a v jakém rozsahu má být vlastně z hlediska velice rozsáhlé a neustále se měnící legislativy ochrany životního prostředí školeno. Dále není definováno, kteří pracovníci a na jakých pozicích mají být školeni. Na rozdíl od školení požární ochrany, bezpečnosti práce, školení řidičů apod. na trhu neexistuje dostatečně široká síť odborných subjektů, které by byly přímo na tuto problematiku zaměřeny. Lze využít samozřejmě poradců MZe nebo jiných odborných subjektů, případně vysokých škol s jejich nabídkami, ale bez přesné objednávky nelze učinit přesnou a konkrétní nabídku.

V příloze I. je stručně uveden příklad plánu školení zaměstnanců farmy intenzivního chovu prasat, který dostatečně seznamuje zainteresované pracovníky s režimem zařízení, spadajícím pod zákon o integrované prevenci a omezování znečištění. Forma a rozsah nejsou legislativně upraveny, u některých společností může mít podobu pouze tabulek v MS Excel.

## 6. Zpracovávání a aktualizace havarijních plánů pro případ nenadálých havárií nebo znečištění životního prostředí

Velice důležitou oblastí při ochraně životního prostředí a předcházení jejímu poškozování jsou úplné a přesně zpracované havarijní plány a provozní řády k jednotlivým zařízením. Informace obsažené v těchto dokumentech mají za cíl přesně a promyšleně stanovit pracovní postupy, při jejichž dodržování je riziko ohrožení znečištění některé složky životního prostředí minimalizováno. V případě, kdy ke znečištění již došlo, by na základě havarijního plánu pracovníci měli mít již zažité postupy, jak je co nejefektivněji odstranit, nikoliv teprve havarijní plán „někde“ hledat a číst. Rovněž informace v plánu obsažené by neměly být zpracovány pouze formálně, ale podle místních podmínek. Po zvládnutí havárie musí být stav vyhodnocen a plán aktualizován.

Zkušenosti ze zemědělských podniků, kde byly zpracovávány žádosti o integrované povolení provozu ukázaly, že havarijní a provozní řády jsou rovněž slabým místem v přípravě žádostí. Pokud se havarijní plán na farmě vůbec povedlo najít, pak údaje jsou neaktuální a pracovníci nejsou s obsahem seznámeni. Lze proto doporučit, aby právě havarijní plány a provozní řády byly obsahem vzdělávacích a výcvikových programů dle předešlého bodu a doložka o jejich obeznámení všemi zaměstnanci byla součástí povolovacího procesu.

Vyhláška č. 450/2005 Sb. k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, platí od května roku 2006 a ukládá povinnost provozovatelům zpracovat Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami. Vyhláška obsahuje výčet bodů, kterých se musí zpracovatel plánu držet, důraz je kladen na monitorovací systémy úniku závadných látek do vod. Jako v mnoha případech byla koncepce vyhlášky zaměřena spíše na průmyslové podniky, proto zemědělská veřejnost nebyla schopna jednoduchým způsobem daný havarijní plán přizpůsob zemědělským podnikům. V příloze II. je uveden příklad havarijního plánu pro zařízení intenzivního chovu prasat.

V příloze III. je uveden havarijní plán pro případ výpadku dodávek energií a pitné vody. Tento plán slouží jako zdroj informací pro postupy v případě, kdy mohou být ohroženy základní zoohygienické požadavky na stájové prostředí a welfare zvířat. Slouží rovněž jako zdroj kontaktních informací na příslušné dodavatelské společnosti.

## 7. Zavádění programů obnovy a údržby jednotlivých technologických zařízení  k zajištění jejich správné funkce

Pravidelná údržba jednotlivých technologických celků má výrazný vliv na environmentální výkonnost celého zařízení. Mezi nejvýznamnější emise produkované na zemědělských farmách patří emise amoniaku a zápašných látek do ovzduší. Emise amoniaku a jejich snižování jsou řešeny zásadami správné zemědělské praxe z hlediska ochrany ovzduší, resp. nařízení vlády 353/2002 Sb. k zákonu č. 472/2005 o ochraně ovzduší a do jisté míry jsou touto právní úpravou řešeny i emise zápašných látek, neboť dle vyhlášky MŽP 362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování („pachová vyhláška“) se měření pachových látek ze zemědělských zdrojů odsouvá na neurčito, neboť zemědělská zařízení nejsou v dané vyhlášce uvedena.

U novelizovaného nařízení vlády 353/2002 Sb., které vejde v platnost dne 1.1.2007, byla provedena kategorizace zemědělských zdrojů znečišťování podle potenciálně vyprodukovaných emisí amoniaku. U jednotlivých kategorií hospodářských zvířat se za použití projektované kapacity ustájených zvířat v příslušné kategorii a emisních faktorů, uvedených v tab. 3.1. (nařízení vlády 353/2002 Sb.), vypočte skutečná potenciální produkce emisí amoniaku. Celková emise ze zařízení, která bude rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie zdroje znečištění bude tvořena součtem dílčích emisí u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat.

Zcela jednoznačná kategorizace zemědělských zdrojů je dána na základě jednoduchého zařazení dle následující tab.:

1) Velký zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku nad 10 t NH3.rok-1

2) Střední zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku od 5 do 9,999 t NH3.rok-1

3) Malý zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku do 4,999 t NH3.rok-1

Při výpočtu emisí se vychází z projektované kapacity ustájení. Pokud by byl vzat za základ výpočtu počet skutečně chovaných hospodářských zvířat nebo průměrný roční počet ustájených zvířat, bylo by během po sobě následujících letech, v závislosti na obsazenosti stájových prostor, nutné měnit kategorizaci zemědělského zdroje a tuto změnu hlásit orgánům ochrany ovzduší.

Nová kategorizace zdrojů znečišťování je v souladu s nařízením vlády č. 368/2003 Sb. o integrovaném registru znečišťování (IRZ), do kterého mají povinnost hlásit údaje zdroje produkující nad 10 t emisí amoniaku ročně, tzn. v tomto případě velké zdroje znečišťování. Je rovněž v souladu s již schváleno „pachovou vyhláškou – č. 362/2006 Sb.“. V příloze IV. je uveden příklad aktualizovaného provozního řádu velkého zdroje znečištění.

Zcela zásadním a aktuálním problémem při procesu projednávání integrovaných povolení se stalo vytváření hlukových studií v zemědělských zařízeních, které jsou na některých krajských úřadech vyžadovány. Zdrojem emisí hluku jsou biologické zdroje (zvířata) a technologické celky. Omezení biologického hluku je částečně možné realizovat stavebními úpravami v halách chovu zvířat tak, aby byly tvořeny menší sekce s menším počtem zvířat, která by se vzájemně méně rušila a méně reagovala na okolní ustájená zvířata. Omezení hluku pocházejících z technologických celků je možné jejich pravidelnou údržbou a výměnou. V příloze č. V. je uveden příklad plánu údržby technologických celků pro zařízení chovu prasat.

Nutnost monitoringu hluku pocházejícího ze zemědělských a průmyslových zařízení vychází rovněž ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí, která by měla poskytnout základ pro vývoj a dokončení stávajícího souboru opatření Společenství týkajících se emisí hluku z velkých zdrojů.

Cílem směrnice je na základě stanovených priorit definovat společný přístup k prevenci nebo omezení škodlivých či obtěžujících účinků hluku ve venkovním prostředí. Za tímto účelem se postupně provedou tato opatření:

a)  určí se míra expozice hluku ve venkovním prostředí prostřednictvím hlukového mapování a s využitím metod hodnocení společných pro všechny členské státy;

b) zpřístupní se informace o hluku ve venkovním prostředí a jeho účincích na veřejnost;

c) na základě výsledků hlukového mapování se přijmou akční plány členskými státy s cílem prevence a snižování hluku ve venkovním prostředí, je-li to nutné a zejména pokud expoziční úrovně mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví, a pokud je to vhodné, s cílem zachovat dobré akustické prostředí.

„Hlukem ve venkovním prostředí” rozumí nechtěný nebo škodlivý zvuk ve venkovním prostředí vytvořený lidskou činností, včetně hluku vyzařovaného dopravními prostředky, silniční dopravou, železniční dopravou, leteckou dopravou, a zvuk pocházející z průmyslových činností, jako jsou činnosti definované v příloze I směrnice Rady 96/61/EC ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění. Ze zemědělsko potravinářského sektoru mezi tato zařízení rovněž patří v kategorii:

6.4.     a)  jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl denně,

b)  zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv

- z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně,

-  z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně    
            (v průměru za čtvrtletí),

c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší  než 200 t denně (v průměru za rok).

6.5.    Zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t  denně.

6.6.    Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než

a) 40 000 kusů drůbeže,

b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), nebo

c) 750 kusů prasnic.

Pro výše uvedená zařízení bude potřeba vytvořit,  na základě „analýzy zátěže” hlukovou mapu (rozumí se tím prezentace údajů o stávající nebo předpokládané hlukové situaci s použitím hlukového indikátoru), která ukazuje překročení jakékoli příslušné platné mezní hodnoty, počet postižených osob v uvažované oblasti nebo počet obydlí vystavených definovaným hodnotám hlukového indikátoru v uvažované oblasti, soubor orientačních hodnot, která budou rozhodující při umisťování nových staveb do krajiny tak, aby nedocházelo k překračování hodnot hlukových indikátorů, v oblastech definovaných jako „tichá oblast v aglomeraci”.

Získané hodnoty budou rozhodující i pro tvorbu „strategických hlukových map”. To jsou mapy určené pro globální posuzování zatížení hlukem z různých zdrojů v dané oblasti nebo pro souhrnné predikce pro takovou oblast a s tím přímo souvisejícími „akčními plány” vedoucími k navržení řešení problémů s hlukem a účinků hluku, včetně potřebného snížení hluku.

## 8. Legislativa

Aktuálními legislativními podklady pro komplexní školení personálu a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou:

- zákon č. 155/2000 Sb. zákoník práce,

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu

-	zákon č. 37/1989 o ochraně zdraví před alkoholismem a ostatními toxikomaniemi,

-	vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.

-	nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích , čisticích a desinfekčních prostředků

- vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

- zákon č. 20/1966 o péči o zdraví lidu se změnami a doplňky – zdravotní prohlídky

- nařízení vlády č. 168/2002 sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č. 27/2002 sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při chovu zvířat

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a příloha č. 5 – obsluha a údržba skladovacích zařízení na sypké hmoty

- ISO 12480-1 Láhve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 1: Bezešvé lahve vyrobené z oceli

- zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

-     zákon.č.67/01 Sb. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn

Legislativními podklady pro komplexní školení personálu v environmentální a zoohygienické oblasti, respektive jejich vybrané části a paragrafy jsou:

- zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, resp. 353/2005 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

-     zákon č. 472/2005 Sb. o ochraně ovzduší, resp. nařízení vlády 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší – příloha č. 2

- zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 287/1999 Sb. o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

## 9. Použité zkratky

BREF................referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách z anglického termínu „BAT Reference Document“

BAT.................nejlepší dostupné techniky z anglického „Best Available Techniques”

BATNEEC........nejlepší dostupné technologie nepřekračující nadměrné náklady z anglického „Best Available technology not entailing excessive cost

IPPC.................integrovaná prevence a omezování znečištění z anglického „Integrated Pollution Prevention and Control”

EC.......................evropská komise z anglického „European Council“

ZSZP..................zásady správné zemědělské praxe

## 10. Příloha I. Plán školení zaměstnanců

Plán vzdělávání pracovníků dle zásad SZP

PO - požární ochrana

| Vedoucí pracovníci | zákon č. 133/85 Sb. | 1x3 roky |
| --- | --- | --- |
| Ostatní pracovníci | zákon č. 133/85 Sb. | 1x2 roky |
| Požární hlídka | zákon č. 133/85 Sb. | 1x ročně |
| Všichni zaměstnanci | zákon č. 133/85 Sb. | okamžitě při nástupu |

BOZP - bezpečnost práce

| Vedoucí pracovníci | zákoník práce | 1x3 roky |
| --- | --- | --- |
| Ostatní pracovníci | zákoník práce | 1x ročně |
| Všichni zaměstnanci | zákoník práce | okamžitě při nástupu |

Speciální školení

| Tlakové nádoby | ISO 12480-1 | 1x3 roky |
| --- | --- | --- |
| O chemických látkách | zákon č. 158/98 Sb. | 1x ročně |
| Pracovníci na dřevoobráběcích strojích | ČSN 49610005 | 1x 6 měsíců |
| Elektrikáři | vyhláška 50/78 Sb. | 1x 3 roky |
| Svářeči | ČSN 050610, ČSN 050630 | 1x 3 roky |
| Řidiči | vyhláška 486/2002 Sb. | 1 x ročně |
| Zvedací zařízení | ČSN 690012 | 1x ročně |

Lékařské prohlídky

| všichni zaměstnanci | zákoník práce | vstupní prohlídka |
| --- | --- | --- |
|  | zákoník práce | 1x 5 let |
|  | zákoník práce | výstupní prohlídka |
| řidiči | nařízení vlády 168/2001 Sb. | 1x 2 roky do 50 let |
|  | zákon č. 361/2000 Sb. | 1x ročně nad 50 let |
| elektrikáři a svářeči | směrnice Ministerstva zdravotnictví | 1x 5 let do 50 let |
|  | směrnice Ministerstva zdravotnictví. | 1x 3 roky nad 50 let |
| pracovníci na rizikových pracovištích |  | termíny dle hygienické služby |

Ochrana životního prostředí, ovzduší, vod a nakládání s odpady, vodohospodářské havarijní plány, směrnice o nakládání s odpady, novely zákonů apod.

| všichni zaměstnanci | 1 x ročně |
| --- | --- |

Školení se zaměřením na zooveterinární a environmentální aspekty v činnostech souvisejících s chovem prasat

1 x ročně

Tématická náplň školení pracovníků se zaměřením na zooveterinární a environmentální aspekty v činnostech, souvisejících s chovem prasat

Školitel: ředitel společnosti nebo odborně způsobilá osoba

Témata:

1) Zásady správné zemědělské praxe

2) Provozní řád zvláště velkého zdroje znečišťování

3) Veterinární kontrolní smyčka

4) Havarijní nákazový plán

5) Prevence havárií

6) Nakládání s odpady

Zákony dotčené ve školení:

123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů

477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů

185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů

Obsahová náplň jednotlivých témat

1. Zásady správné zemědělské praxe

a) identifikace zařízení

b) technologické celky zařízení, jejich dílčí vliv na životní prostředí a jejich vliv ze zooveterinárního hlediska:

- technologie krmení

- technologie napájení

- technologie vytápění

- technologie osvitu

- technologie ventilace

- technologie naskladňování prasat nebo drůbeže

- technologie vyskladňování prasat nebo drůbeže

- technologie kontroly zdravotního stavu prasat nebo drůbeže

- technologie naskladňování podestýlky

- technologie odklizu prasečí kejdy

- technologie čištění, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, dezodorizace

- technologie odklizu kadaverů

- technologie kontroly, údržby a seřízení technologických systémů

c) emise znečišťujících látek do ovzduší:

- amoniak - jeho toxikologické charakteristiky a účinek na životní prostředí

- ostatní skleníkové plyny (oxid uhličitý, metan, vodní pára, oxid dusný a ozón) a jejich vliv na životní prostředí

- pachové látky v ovzduší

d) látky snižující emise v bodu c):

- účinek biotechnologických přípravků a nakládání s nimi

- účinek vhodného nastavení technologických celků na stájové mikroklima

- účinek údržby zařízení na emise

e) technologie snižující emise, BAT techniky a BREF

f) opatření pro zavedení zásad SZP

2) Provozní řád velkého zdroje znečišťování

a) odpovědní pracovníci zařízení

b) důležitá telefonní čísla, adresy

c) provozní evidence ve smyslu § 13 zákona o ovzduší

d) zpracovávané suroviny, spalovaná paliva, bezpečnostní listy

e) sklady a manipulace se surovinami

f) výslovně zakázané operace a činnosti

3) Veterinární kontrolní smyčka

a) popis veterinární kontrolní smyčky a její význam

b) veterinární činnost v zařízení (hygiena, medicína), oprávněné osoby

c) způsoby chovu zvířat s ohledem na ekologické aspekty druhu

d) welfare

c) význam DDDD

f) látky DDDD a jejich význam, včetně účinků na životní prostředí a lidský organismus

g) bezpečnostní listy DDDD

4) Havarijní nákazový plán

a) seznámení s nákazovým plánem zařízení

b) opatření a činnosti v případě nákazy

c) prevence nákazy a epidemie

d) zdravotní opatření ochrany zdraví lidského personálu

5) Prevence havárií

a) označení operací, u kterých může dojít k uvolnění emisí do životního prostředí ve vyšší míře

b) havarijní plán pro případ úniku ropných látek

c) havarijní plán pro případ výpadku el. energie

d) havarijní plán pro případ úniku kejdy

e) způsob hlášení havárií nebo poruch orgánům ochrany složek životního prostředí

f) způsoby předcházení haváriím (provozní předpisy a jejich dodržování, kontrola a plánování údržeb, delegace na oprávněné osoby, protipožární opatření, udržování čistoty a pořádku, řízení technologických celků dle příslušných předpisů, revize a plán preventivních kontrol)

g) školení zaměstnanců na jednotlivých úrovních

h) povinnosti pracovníků farmy

6) Nakládání s odpady

a) typy všech odpadů, souvisejících z chovu prasat

b) kejda, její charakteristiky, vliv na životního prostředí, důsledky úniku nebo protiprávního využití

c) splaškové vody - skladování a nakládání dle zákona

d) komunální odpad - skladování a nakládání s ním, třídy nebezpečnosti a třídění

e) obaly od léčiv - skladování a nakládání dle zákona

7) Závěr a shrnutí

a) důsledky porušování předpisů pro zaměstnance

b) výstup ze školení - podpis písemné zprávy o absolvování školení

## 11. Příloha II. Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami

Provozovatel: Chovatel a.s., U potoka 12,

101 00 Praha 10

IČ 123456

Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami

Dle Vyhlášky č. 450/2005 Sb. k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů

Provozovna: 	Farma prasat Lhota u Jezera,

027 13 Suchá Hora, Kraj Středočeský

Lhota u Jezera, Červenec 2006

a) Zpracovatel plánu:  Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze

Ing. Martin Dědina, Ph.D.

Drnovská 507,

161 01 Praha 6

Statutární zástupce uživatele závadné látky:

Petr Novák – předseda představenstva a.s.

Osoby určené uživatelem k zajištění plnění úkolů plynoucích z havarijního plánu:

Josef Vonásek – vedoucí střediska

b) Definice havárie a seznam závadných látek:

Tento havarijní plán se vztahuje na mimořádně závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. Za mimořádně závažné zhoršení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti a množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou. Dále se za ně považují případy technických poruch a závad, související s případným únikem ropných látek z dopravních prostředků zajišťujících provoz farmy.

- 1. Statková hnojiva – kejda

2. Směs zbytků krmiva, vody a zvířecích exkrementů obsahující vysoký obsah dusíkatých látek, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou bilanci. Přesný obsah dusíkatých látek se mění v závislosti na použité technologii krmení hospod. zvířat

3.1. skupenství tekuté

3.2. 1000 kg.m3 (v závislosti na obsahu sušiny)

3.3. nezjištěno

3.4. rozpustnost tekutého podílu ve vodě vysoká

4.1. pH = 6 – 6,5

4.2. nezjištěno

4.3. nejsou

5.1. není známo

5.2. není známo

5.3. není známo

6. R-věta není známo

7. S-věta není známo

8. nejsou

9. odborné zemědělské publikace

Průměrné a nejvyšší množství se kterým je nakládáno: cca 65 t denně

c) Seznam zařízení a popis nakládání se závadnými látkami:

V příloze č. 1 tohoto havarijního plánu je uvedeno schéma zařízení a vyznačení toku závadných látek, dále je zde uvedeno schéma toku srážkových vod dešťovou kanalizací. Se závadnou látkou (kejdou) se zachází ve stájových objektech farmy SO1 – SO13. Jedná se o haly pro chov hospodářských zvířat s roštovými podlahami, pod kterými jsou umístěny kejdové kanály, ve kterých se závadné látky shromažďují a odtékají kejdovou kanalizací do sběrných kejdových jímek. Po jejich naplnění je kejda přečerpána kejdovodem do centrálních sběrných kejdových jímek SO29.

Nekontaminované srážkové vody z komunikací odcházejí dešťovými svody mimo areál, kde jsou volně zasakovány.

Konkrétními místy pro únik závadné látky:

- kejda - centrální sběrná kejdová jímka.

- pohonné hmoty z dopravních prostředků - komunikace uvnitř areálu farmy.

d) Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod použitých k hašení:

V případě požáru, voda použitá pro hašení vně stájových objektů bude odtékat dešťovými svody, kde bude mimo areál volně zasakována do terénu. Uvnitř stájových objektů bude kontaminována kejdou a bude odtékat do centrální sběrné kejdové jímky.

V případě přetečení centrálních sběrných kejdových jímek ať již z důvodu zaplnění vodou při nenadálém přívalovém dešti nebo v případě přetečení kejdy z důvodu poruchy systému jejího vyprazdňování nebo při narušení pláště, dojde k rozlití závadných látek do prostoru záchytných van, umístěných okolo jímek. Uvnitř areálu nejsou vybudovány žádné podzemní zařízení ve kterých by se závadné látky mohly akumulovat.

e) Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření:

Ocelové nádrže typu Vítkovice F 18 060 jsou osazeny na izolovanou betonovou plochu záchytné vany, která je součástí kontrolního systému. Výdejní plochy pro čerpání kejdy do dopravních prostředků jsou tvořeny izolovanými nepropustnými betonovými plochami, vyspádovanými směrem zpět do přečerpávací kejdové jímky.

f) Výčet a popis organizačních preventivních opatření:

Do současné doby byl zpracován a pravidelně aktualizován Havarijní plán farmy prasat Lhota u Jezera, kde jsou uvedeny postupy pro případ úniku závadných látek (kejda, PHM). Tímto havarijním plánem bude výše uvedený nahrazen.

g) Popis postupu po vzniku havárie:

1. bezprostřední odstraňování příčin havárie:

I.	Únik kejdy

Povinnosti zaměstnanců:

- zjistí-li zaměstnanec únik kejdy, popř. jakoukoliv poruchu na opláštění centrální sběrné kejdové jímky nebo v záchytné vaně, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího střediska, případně jeho zástupce.

- vedoucí střediska,  případně jeho zástupce je povinen zajistit uzavření přívodu kejdy do jímky přerušením činnosti kalového čerpadla a neprodleně zajistit opravu zařízení.

- vedoucí střediska, případně jeho zástupce je povinen zajistit v případě poruchy systému přečerpávání kejdy kejdovodem ze sběrných kejdových jímek do centrálních kejdových jímek použití mobilních technických prostředků vlastních nebo externích (fekálních vozů) tak, aby bylo zajištěno pravidelné odčerpávání kejdy ze sběrných kejdových jímek a tím se předcházelo jejich přetečení.

- vedoucí střediska, případně jeho zástupce je povinen zajistit v případě čerpání kejdy do mobilních prostředků, aby nedocházelo ke kontaminaci okolí jímky. Dopravní prostředky musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům kejdy a kontaminaci životního prostředí.

- menší znečištění je třeba zlikvidovat nasátím do dřevěných pilin, Vapexu, písku, popř. jiných přípravků nebo materiálů, které se váží se závadnou látkou. Tyto prostředky jsou umístěny ve správní budově.

- při úniku většího množství kejdy např. při protržení pláště dopravního prostředku je nutno ucpat dešťovou kanalizaci tak, aby bylo zabráněno jejímu úniku do vodoteče.

II. Únik pohonných hmot z dopravních prostředků

Povinnosti zaměstnanců:

- zjistí-li zaměstnanec únik PHM z dopravních prostředků dodavatelů nebo odběratelů surovin nebo pomocných látek je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat řidiče daného prostředku a vedoucího střediska, případně jeho zástupce.

- vedoucího střediska, případně jeho zástupce je povinen zajistit, aby ve středisku bylo k dispozici dostatečné množství látky vázající příslušné PHM nebo maziva (Vapex, piliny, písek, atd.)

- vedoucího střediska, případně jeho zástupce je povinen zajistit, aby zaměstnanci neprodleně po zjištění úniku látky nebo po úkapu, provedli ošetření zasažené plochy výše uvedenými vázajícími  látkami. Po ošetření plochy provede tento pracovník její úklid a Vapex, či jiný prostředek s obsahem PHM či maziva uloží do kovové nepropustné nádoby umístěné ve skladu nebezpečných odpadů.

- Po naplnění nádoby na použitý Vapex (či jinou vázací látku) zajistí vedoucí střediska její likvidaci, a to přes smluvní organizaci zabývající se svozem nebezpečných látek.

- Kontaminovanou zeminu je třeba odtěžit dle rozsahu úniku a uložit do kovové nepropustné nádoby umístěné ve skladu nebezpečných odpadů.

2. hlášení havárie:

Vedoucí střediska, případně jeho zástupce dle rozsahu vzniklé havárie informuje příslušné správní orgány.

Důležitá spojení:

|  | Tel. spojení |
| --- | --- |
| Hasičský záchranný sbor | 150 |
| Policie | 158 |
| Integrovaný záchranný systém | 112 |
| Vedoucí střediska – Josef Vonásek | XXXXXXX |
| Zástupce místně příslušného obecního úřadu | 546 871 285 |
| Místě příslušný vodoprávní úřad | 546 850 183 |
| Správce toku - povodí Vltavy | 546 624 264 |
| ČIŽP oddělení ochrany vod | 546 500 181 |

3. Zneškodňování havárie:

V případě úniku PHM z dopravních prostředků se postupuje dle výše uvedených pokynů. V případě úniku kejdy do půdy se vzhledem k charakteru závadné látky – statkové hnojivo, které je používáno pro hnojení rostlin, bude postupovat dle rozsahu uniklé závadné látky, a to na základě půdního rozboru, který stanoví aktuální obsah dusíkatých látek obsažených v zasaženém území.

Vzhledem ke členitosti okolního terénu a vzdálenosti nejbližší vodoteče (cca 1 km), nehrozí únik závadných látek do povrchových vod.

4. Odstraňování následků havárie:

Zachycené závadné látky v sorpčních prostředcích a zeminy kontaminované PHM se odstraní v rámci zákona č. 185/2002 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, předáním těchto materiálů osobám oprávněným k jejich nakládání.

5. Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie:

V dokumentaci se uvedou příčiny vzniku havárie, rozsah uniklé závadné látky, stupeň poškození životního prostředí a prostředky a postupy použité pro eliminaci následků havárie. Součástí dokumentace budou přijatá opatření pro předcházení příčin havárie a zlepšení postupů pro její zdolání.

h) Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

Všichni pracovníci, účastni odstraňování příčin a následků havárie jsou povinni užít osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné rukavice, pracovní boty, ochranné pracovní oděvy), dle Nařízení vlády č.495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a čisticích prostředků.

i) personální zajištění činností podle havarijního plánu

Bezprostředního odstraňování příčin havárie se účastní všichni zaměstnanci, kteří jsou právě dostupní v areálu farmy. Odpovědnost za řízení činností podle havarijního plánu mají vedoucí střediska, případně jeho zástupce.

j) adresy a telefonická spojení na správní úřady a ostatní zainteresované osoby

viz. bod g) 2.

k) postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů o hlášení

Hlášení o vzniku havárie se předává v prvé řadě dle rozsahu havárie telefonicky správním úřadům na telefonní čísla uvedená v bodě g) 2.

Obsahem hlášení je:

  - jméno a příjmení hlásicí osoby a její vztah k haváriím

  - místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčinu havárie

  - místo zasažené havárií (např. přilehlý pozemek)

  - projevy havárie (porušení těsnosti kejdovodu, přetečení kejdové jímky, rozsáhlý únik pohonných hmot z dopravních prostředků, požár apod.)

  - subjekt, kterému již byla havárie ohlášena

  - bezprostřední opatření, která již byla učiněna k odstranění příčin havárie

O havárii je veden písemný záznam, který je součástí tohoto havarijního plánu v příloze č. 2.

l) kvalifikace a postupy pro udržování potřebných odborných způsobilostí

Plány účelových školení a výcviků se provádějí dle Plánu vzdělávání pracovníků dle zásad SZP. O vykonaném školení se provede písemný zápis.

m) údaje o umístění kopií havarijního plánu

Havarijní plán je umístěn u vedoucího střediska, ve správní budově.

n) popis kontrolního systému

Celý systém odtoku kejdy je pravidelně kontrolován senzorickou kontrolou těsnosti zařízení. Zjištěné trhliny nebo praskliny povrchu kejdového systému se zaznamenají do protokolu o stavu zařízení viz, příloha č. 3. Neprodleně po zjištění závady se kontaktuje odborná společnost, která posoudí rozsah poškození a způsob jejího odstranění.

Havarijní plán schválil dne 20.7.2006

### Příloha 1. Schéma zařízení – nakládání se závadnými látkami

Žlaby pro odvodnění faremní komunikace – odtok srážkových vod

Umístění  sorpčního materiálu pro přehrazení odvodňovacích žlabů

Terénním reliéfem ohraničená oblast volného vsakování srážkových vod – oblast potenciálně ohrožena kontaminovanou srážkovou vodou

Záchytné vany kontrolního systému úniku kejdy z nádrže

Podzemní kejdovod – odtok kejdy

ze sběrných kejdových jímek do centrální nádrže

SO 29 centrální kejdové nádrže

SO 1-13 výkrmové

haly

SO 15 sběrné kejdové jímky

SO 24

Správní budova

SO 25

Garáže

a dílny

SO 26

Kafilerní box

Příloha 2. Záznam o hlášení havárie

| Jméno ohlašovatele | Datum a čas hlášení | Subjekt, kterému byla havárie hlášena | Příčina havárie | Rozsah havárie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Příloha 3. Protokol o senzorické kontrole těsnosti kejdového systému

| Datum prohlídky | Jméno osoby provádějící prohlídku | Kontrolovaný úsek* | Zjištěné závady | Datum odstranění závad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pozn. Kontrolovaný úsek (např. sběrná kejdová jímka, centrální sběrná kejdová kanalizace, kejdovod, kejdový kanál v hale

## 12. Příloha III. Havarijní plán pro případ výpadku dodávky elektrického proudu, topného plynu a vody

Účel: vymezuje povinnosti zaměstnanců v případě vzniku výpadku dodávky elektrického proudu, při poruše dodávky lehkého topného plynu a organizační způsob zajištění provozu ve stájových objektech střediska.

### Činnosti v případě výpadku dodávky el. energie

- v případě, že Severočeská energetická a. s. předem nahlásí přerušení dodávky elektrické energie na ředitelství společnosti, nahlásí tuto skutečnost odpovědný pracovník vedoucímu střediska.

- v případě, že dojde k nepředvídaného výpadku el. energie, je povinen zaměstnanec, který uvedenou skutečnost zjistí neprodleně informovat vedoucího střediska, případně jeho zástupce.

- vedoucí střediska, případně jeho zástupce je v případě, že není obnovena dodávka elektrické energie do 30 minut povinen zajistit následující činnosti:

  - zajistit odpovídající větrání v objektech s ustájenými zvířaty (otevřít okna, dveře, ventilační klapky)

  - zjistit příčinu výpadku dodávky el. energie dotazem u Severočeské energetické a. s.

  - po obnovení dodávky el. energie zajistí návrat režimu větrání a další technologie do normálu.

### II.	Činnosti v případě výpadku dodávky zemního plynu

Povinnosti zaměstnanců:

- zjistí-li zaměstnanec únik zemního plynu, popř. jakoukoliv poruchu na plynovodním zařízení, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího střediska, případně jeho zástupce.

- vedoucí střediska,  případně jeho zástupce nebo odborně vyškolený pracovník je povinen zajistit uzavření hlavního uzávěru plynu a neprodleně zajistit prostřednictvím odborné firmy opravu zařízení.

- V zimním období je vedoucí střediska, případně jeho zástupce povinen zajistit v případě poruchy dodávky zemního plynu stájové objekty proti úniku vnitřního tepla tak, aby nedošlo k podchlazení ustájených zvířat a přitom byla zajištěna minimální potřebná ventilace vzduchu.

### III. 	Důležitá spojení

|  | Tel. spojení |
| --- | --- |
| Vedoucí střediska – Josef Vonásek | XXXXXXXX |
| Středočeská energetická a.s. – poruchová linka | 840 850 860 |
| Středočeská plynárenská a.s. – pohotovostní služba | 1239 |
| Odborná plynomontážní firma | XXXXXXX |

### Plán pro případ výpadku dodávky vody

Účel: vymezuje povinnosti zaměstnanců v případě havárie na vodovodním řádu.

I.      Havárie vodovodního řádu

Povinnosti zaměstnanců:

- zjistí-li zaměstnanec únik vody, popř. jakoukoliv poruchu na vodovodním zařízení, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucí střediska, případně jeho zástupce.

- vedoucí střediska, případně jeho zástupce je povinen zjistit příčinu výpadku dodávky vody dotazem u dodavatele vody, případně zajistit  prostřednictvím odborné firmy opravu zařízení.

- vedoucí střediska, případně jeho zástupce je povinen zajistit v případě poruchy dodávky vody do stájových objektů napájení zvířat, a to za použití technických prostředků vlastních nebo externích tak, aby nedošlo k fyzickému a psychickému utrpení ustájených zvířat a ke vzniku následných škod.

- pitnou vodu pro zaměstnance zajistí vedoucí střediska nákupem balené pitné vody.

### II. 	Důležitá spojení

|  | Tel. spojení |
| --- | --- |
| Vedoucí střediska – Josef Vonásek | XXXXXXXX |
| Dodavatel vody | XXXXXXXX |

## 13. Příloha IV. Vzorový provozní řád velkého zdroje znečišťování – chov prasat a prasnic

Provozovatel: Chovatel a.s., U potoka 12,

101 00 Praha 10, IČ 12 34 56

PROVOZNÍ ŘÁD velkého zdroje znečišťování

Dle § 11 odst. 2) zákona č. 86/2002 Sb.

o ochraně ovzduší

Provozovna: Farma chovu prasat a prasnic Lhota u jezera,

027 13 Suchá Hora, Kraj Středočeský

Předseda představenstva: Ing. Petr Novák                         …………….…………….

Podpis statutárního zástupce

Platnost provozního řádu: od 1.7.2006

Lhota u jezera, Červenec 2006

Popis technologie zdroje znečišťování ovzduší a popis technologie snižující emise:

Dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je zdrojem znečišťování ovzduší zařízení pro intenzivní chov prasat na porážku (nad 30 kg) s projektovanou kapacitou ustájení od 2000 kusů nebo 750 kusů prasnic –velký zdroj. Tento zdroj spadá do kategorie 6.6. přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.

Znečišťujícími látkami jsou:

- amoniak vznikající při ustájení prasat – běžný provozní stav

- amoniak vznikající při skladování kejdy – běžný provozní stav

- amoniak vznikající při aplikaci kejdy na pole – běžný provozní stav, prováděno smluvně oprávněnou osobou mimo provozovnu

- NOx, SO2, CO2 vznikající při spalování černého uhlí a koksu pro vytápění provozní budovy – běžný provozní stav

V případě havárie nebo poruchy v zařízení nevznikají žádné další emise.

Systém ustájení:

Výkrmová prasata a prasnice jsou ustájena v osmi výkrmových halách v 50 bezstelivových kotcích o rozměrech 4,8 x 2 m s částečně roštovou betonovou podlahou. Rozměry kovových roštů jsou 1,1 x 2 m. Celková projektovaná kapacita ustájení: 6258 kusů.

Systém větrání:

Ve stáji je instalován automatický podtlakový systém větrání s bočním přívodem čerstvého vzduchu pomocí 27 řízených ventilačních klapek o rozměrech 0,15 x 0,5 m umístěných na bocích výkrmové haly. Stájový vzduch je odveden z objektu pomocí 6 automaticky řízených stropních ventilátorů, průměru 0,65 m, umístěných ve výšce cca 2 m nad povrchem podlahy.

Systém vytápění:

Výkrmové haly nejsou vytápěny. Provozní budova a odchovna selat je v zimních měsících vytápěna kotlem VSB IV o výkonu 48 kW.  Palivem je koks a černé uhlí, dle celkového instalovaného výkonu se jedná o malý spalovací zdroj.

Systém napájení:

Ve stáji není instalován samostatný napájecí systém, je použit systém mokrého krmení.

Systém krmení:

Je použit systém krmení tekutými krmivy z centrálně umístěné míchárny krmných směsí. Namíchané fázové krmivo (sypké krmné směsi, syrovátka) je přivedeno do krmných žlabů pomocí centrálního faremního rozvodu krmných směsí, osazeného výdejními ventily.

Systém odklizu exkrementů:

V zařízení je využit systém hydraulického kontinuálního odklizu výkalů z podroštových kanálů do otevřených kejdových jímek, umístěných u každé výkrmové haly.

Po naplnění jímky je kejda odčerpána a vyvážena na pole za účelem hnojení.

Systém veterinární asanace:

Veterinární asanace budov se provádí vždy po ukončení výkrmového cyklu. Po ukončení turnusu a vyskladnění prasat se provede mechanické očištění stáje a haly se očistí pomocí tlakové vody, která odchází do kejdových kanálů. Nakonec se provede desinfekce objektů za pomocí desinfekčního prostředku Chloramin.

Snižující technologie:

V zařízení je zaveden systém aplikace biotechnologických přípravků do tekutého krmiva. Převážná část kejdy celkové roční produkce je v současnosti vyvážena na pole dle plánu hnojení.

Zpracovávané suroviny a spalovaná paliva:

Suroviny:

Zpracovávanými surovinami v zařízení jsou jednotlivá krmiva, určená pro výkrm prasat. Skladovaná krmiva nemají na emise do ovzduší vliv. Dalšími v zařízení používanými látkami jsou desinfekční prostředky používané podle asanačního plánu. V příloze jsou uvedeny jejich bezpečnostní listy.

Palivo:

V zařízení se používá černé uhlí a koks pouze pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro potřeby zaměstnanců a pro vytápění míchárny krmných směsí.

V zařízení se nespalují ani jiným způsobem nevyužívají žádné odpady.

Popis technologických operací prováděných se surovinami:

Krmivo se používá k výkrmu prasat a prasnic. Použitím vyvážené krmné dávky lze docílit v zažívacím traktu prasat vyšší konverzi krmiva a snížení obsahu živin vyloučených v exkrementech, což má za následek snížení tvorby emisí amoniaku. Jiná krmná aditiva snižující emise amoniaku nejsou ani do krmiva, ani do napájecí vody přidávána.

Výstupy z technologie:

Produkty:

Finálním produktem jsou výkrmová prasata.

Odpady:

Produkovanými odpady ze zařízení jsou: 20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, 20 03 01 směsný komunální odpad, 02 01 06 zvířecí exkrementy, moč a hnůj (pozn. nejedná se o odpad, řídí se zákonem o hnojivu) a živočišné konfiskáty (pozn. řídí se zákonem o veterinární péči).

Znečišťujícími látkami jsou:

| Znečišťující látka | Celkové roční množství vystupující ze zařízení za rok 2005 (t.r-1) |
| --- | --- |
| Amoniak | 64,8 |

Výstupem znečišťující látek do ovzduší jsou odtahové stropní ventilátory, viz. popis ventilačního systému.

Popis zařízení pro kontinuální měření emisí:

V provozovně není instalováno zařízení pro kontinuální měření emisí amoniaku. Pro zemědělské provozy chovu hospodářských zvířat tato zařízení nejsou technicky ani ekonomicky dostupná. Měření emisí bylo provedeno jednorázovým kontinuálním měřením po dobu 24 hodin na odtahových střešních ventilátorech podtlakového ventilačního systému. Protokol o měření je přílohou provozního řádu.

Operace při kterých může dojít v zařízení v případě havárie k nárůstu emisí do ovzduší:

K nárůstu emisí amoniaku do ovzduší by mohlo dojít pouze v případě poruchy systému pro odklízení exkrementů a ventilačního systému, kdy by došlo k prudkému nárůstu koncentrace amoniaku, což by mohlo způsobit zhoršení zdravotního stavu prasat a obsluhy.

Jiné havarijní stavy nejsou definovány.

Způsob předcházení havárií a poruchám:

Preventivní opatření:

V ustájení se každý den pravidelně kontroluje teplota, otevření a čistota ventilačních klapek, krmný systém a systém osvětlení. Po každém vyčerpání jednotlivých kejdových jímek se provede jejich vizuální kontrola. V případě zjištění porušení povrchu jímky údržba farmy odstraní nedostatky sama nebo pomocí odborné firmy.

Poruchy technologických celků – větrání:

V případě odchylky v nastavené teplotě o 2 ÷ 3 °C u ventilačního systému je spuštěn alarm. Údržba farmy po zjištění příčin poruchu odstraní sama nebo zavolá servisní firmu.

Poruchy technologických celků – dodávka el. energie:

V případě výpadku el. energie a zastavení činnosti ventilačního systému je automaticky po 10 min. po přerušení dodávky el. energie spuštěn náhradní zdroj – dieselagregát 6S160 200 kW. Funkčnost dieselagregátu je pravidelně jednou týdně kontrolována jeho spuštěním a kontrolou chodu po dobu min. 10 min. V případě poruchy údržba farmy po zjištění příčin poruchu odstraní sama nebo zavolá servisní firmu.

Požár:

V případě požáru obsluha vypne hlavní přívod el. energie a okamžitě volá hasičský záchranný sbor. Do příjezdu požární jednotky s ohledem na ochranu zdraví osob a ustájených zvířat provede primární zásah všemi dostupnými prostředky.

Školení obsluhy:

Obsluha zařízení je pravidelně každý rok školena a zkoušena z problematiky BOZP. Při nástupu nového zaměstnance je tento ihned seznámen s provozním řádem zařízení a s obecnými zásadami BOZP. U zaměstnanců obsluhujících tlakové nádoby se provádí opakované školení min. 1x za 2 roky. U zaměstnanců obsluhujících plynové zařízení se provádí opakované školení min. 1x za 3 roky.

Revize zařízení:

V zařízení se provádí pravidelné revize a zkoušky technických zařízení: u elektrických zařízení min. 1x za 2 roky, hromosvody min. 1x za 2 roky, tlakové nádoby 1x ročně.

Osoby jež nejsou zaměstnanci farmy:

Zaměstnanci společností provádějící smluvním způsobem údržbu a osoby oprávněné dle platné legislativy vstupovat na území provozovny (např. ČIŽP, krajský hygienik apod.) jsou ústně upozorněni obsluhou farmy na možná rizika spojená se vstupem do objektů. Vzhledem k charakteru provozu – intenzivní chov hospodářských zvířat, se tyto osoby musí podřídit požadavkům obsluhy na zajištění zoohygienických požadavků a veterinární ochrany chovaných zvířat, musí použít provozovatelem předložené ochranné pomůcky nebo projít hygienickou smyčkou.

Způsob a četnost seřizování zařízení ke spalování paliv:

Na zařízení ke spalování paliv smí pracovat pouze osoba proškolená. Způsob a četnost seřizování se provádí dle návodu k obsluze daného zařízení.

Definice poruch a havárií s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování:

Viz. výše.

Opatření, přijatá provozovatelem ke zmírnění důsledků havárií a poruch:

Viz. výše.

Uvedení postupů provozovatele při zmáhání havárií a odstraňování poruch:

Viz. výše.

Výjimečná a zvláštní ustanovení a ujednání:

Doposud nebyla definována.

Situace, operace a stavy – neplnění stanovených emisních limitů:

Nepředpokládá se, že by došlo k neplnění emisních limitů. Změřené emise amoniaku (rozmezí 6,1 – 6,7 mg.m-3) splňují obecný emisní limit 50 mg.m-3.

Způsob vedení a kontroly údajů závazných pro sledování plánu snížení emisí, plánu zavedení správné zemědělské praxe, plnění emisního stropu:

Zařízení je provozováno dle zásad správné zemědělské praxe z hlediska ovzduší a další snížení emisí, bez omezení provozu, již není v současnosti možné. Plán snížení emisního stropu a plán snížení emisí proto nebyl vypracován.

Zařízení spadá pod zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a bude pro něho zpracována žádost o integrované povolení.

Způsob a rozsah podávání hlášení o havárii nebo poruše orgánům ochrany ovzduší:

V případě vzniku nákazy nebo v případě poruchy technologických zařízení v takovém rozsahu, že dojde k onemocnění prasat v důsledku zvýšené koncentrace amoniaku, ihned po zjištění havarijní situace  telefonicky upozorní ředitel společnosti orgány ochrany ovzduší a orgány státní veterinární správy na vzniklou situaci (přičemž udá své jméno a přesnou adresu zařízení, čas a rozsah havárie, prognózu následné situace) a konzultuje s nimi další postup tak, aby bylo minimalizováno ohrožení životního prostředí jako celku. Ředitel společnosti následně svolá všechny zaměstnance, informuje je o vzniklé situaci a nařídí organizaci provozu v mimořádných podmínkách.

Informování veřejnosti:

Nejbližší obcí je Lhota u jezera. Veřejnost je v případě výše popsané havárie informována prostřednictvím obecního úřadu, kterého jednatel o dané situaci informuje.

OBECNÍ ÚŘAD Lhota u Jezera

Krásná 20
262 42 Lhota u Jezera
tel.:……………………………………………… 222 123 123 
tel.:……………………………………………… 222 124 124

Spojení na kompetentní orgány ochrany ovzduší:

KRAJSKÝ ÚŘAD Středočeského Kraje – odbor životního prostředí a zemědělství,

oddělení ochrany ovzduší a odpadů

Zborovská 11
P.O.BOX č. 59
150 21 Praha 5

tel.:……………………………………………… 257 280 215 tel.:……………………………………………… 257 280 638
tel.:……………………………………………… 257 280 653

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  oblastní inspektorát  Praha

- oddělení ochrany ovzduší

Dělnická 12

170 04 Praha 7

tel.:……………………………………………… 723 310 997

tel.:……………………………………………… 602 442 280

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj inspektorát Benešov

Černoleská 1929 
256 01 Benešov

tel.:……………………………………………… 317 723 011

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Policie tel.:.………………………………… 158

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA tel.:….…………..… 155

hASIČI tel.:…………………………………… 150

Spojení na servisní organizace a jiná důležitá tel. čísla:

Předseda a.s. tel.:.………………………………602 602 602

Veterinář tel.:………………………………….. 777 455 555

Poruchy – voda tel.:…………………………….777 455 556

Poruchy – el. energie tel.:………………………777 455 557

Poruchy – technologie tel.:……………………..777 455 558

Přílohy provozního řádu:  I)  	Plán hnojení a rozvozový plán

II)  	Smlouva o prováděném vývozu kejdy za účelem hnojení

- Protokol o měření emisí amoniaku

- Plán oprav a údržby zařízení

Vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy:

Přílohy k provoznímu řádu – I) Plán hnojení a rozvozový plán

Obecně by plán aplikace a rozvozu statkových hnojiv měl být plně v souladu se zásadami správné zemědělské praxe z hlediska Nitrátové směrnice.

Obsahem plánu by měly být minimálně seznamy a mapové soubory pozemků, na které jsou statková hnojiva aplikována, výměra a množství zapravovaných statkových hnojiv. Dále by měly být vyznačeny příjezdové komunikace k těmto pozemkům a uvedena technika pro převoz a aplikaci statkových hnojiv.

Přílohy k provoznímu řádu – II) Smlouva o odběru statkových hnojiv

- smluvně musí být zajištěn odběr celého ročního vyprodukované množství statkových hnojiv, nebo musí být doložena celková plocha vlastních pozemků, na něž budou statková hnojiva aplikována (viz. plán hnojení).

Přílohy k provoznímu řádu – III) Protokol o měření emisí amoniaku

- autorizované měření emisí amoniaku by mělo být provedeno prostředky pro kontinuální měření a doba měření by měla být 24 hod. Při měření emisí amoniaku jinými metodami by mělo být odebráno alespoň 8 vzorků ve tříhodinových intervalech.

Přílohy k provoznímu řádu – IV) Plán oprav a údržby zařízení

Obecně by plán oprav a údržby zařízení měl pro jednotlivé technologické celky obsahovat četnost kontrol funkčnosti zařízení, způsob a četnost jeho čištění a seřizování. Pro tyto operace by měly být uvedeny odpovědnosti jednotlivých pracovníků za provádění příslušných operací.

Vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy:

## 14. Příloha IV. Vzorový provozní řád velkého zdroje znečišťování – chov drůbeže

Provozovatel: Chovatel a.s., U potoka 12,

101 00 Praha 10, IČ 12 34 56

PROVOZNÍ ŘÁD velkého zdroje znečišťování

Dle § 11 odst. 2) zákona č. 86/2002 Sb.

o ochraně ovzduší

Provozovna: Farma chovu drůbeže Lhota u jezera,

027 13 Suchá Hora, Kraj Středočeský

Předseda představenstva: Ing. Petr Novák                         …………….…………….

Podpis statutárního zástupce

Platnost provozního řádu: od 1.7.2006

Lhota u jezera, Červenec 2006

Popis technologie zdroje znečišťování ovzduší a popis technologie snižující emise:

Dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je zdrojem znečišťování ovzduší zařízení pro intenzivní chov drůbeže s projektovanou kapacitou ustájení od 40 000 kusů – zvláště velký zdroj. Tento zdroj spadá i do kategorie 6.6. přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.

Znečišťujícími látkami jsou:

  - amoniak vznikající při ustájení drůbeže – běžný provozní stav

  - amoniak vznikající při skladování trusu – běžný provozní stav

  - amoniak vznikající při aplikaci trusu na pole – běžný provozní stav, prováděno smluvně oprávněnou osobou mimo provozovnu

  - NOx, SO2, CO vznikající při spalování plynu pro vytápění třídírny vajec – běžný provozní stav

  - Chladicí médium R 404A používané ve chlazeném skladu vajec – havarijní stav

V případě havárie nebo poruchy v zařízení nevznikají žádné jiné emise.

Systém ustájení:

Drůbež je ustájena v bezokenních, dvojpodlažních výkrmových halách o rozměrech 134,1 m x 35,2 m a  celkové výšce 16,2 m v osmi etážích obohacených klecových modulů, které byly vytvořeny technickou úpravou klecové technologie firmy Big Dutchman typu Compact 500, umístěných v druhém patře budovy.

Systém větrání:

Ventilace budovy je podtlaková, ventilátory typu EM 50 o výkonu 34.780 m3/hod, příkonu 1,5 kW a průměru 1,2 m v počtu 24 ks na obou podélných stěnách trusného sklepa (celkový počet ventilátorů je 48 ks). Nasávaný vzduch, usměrněný klapkami je přiváděn přes půdní prostor, okolo chovných klecí do trusného sklepa, kde je odsáván ven mimo budovu. Takto uspořádaný systém ventilace zaručuje předsoušení trusu na trusných pásech a sušení trusu v trusném sklepě, čímž lze dosáhnou až 60% snížení emisí amoniaku vznikajících při ustájení drůbeže a skladování trusu.

Systém vytápění:

Hala chovu nosnic není vytápěna. Vytápěny jsou pouze prostory třídírny vajec pomocí 2 ks teplovzdušných agregátů typu ERMAF GP 75 o výkonu 70 kW a kotlem Junkers ZSR 24-5AE. Palivem je propan, hmotnostní koncentrace v suchých spalinách obsahujících 3% O2 je u CO2 88 mg/m3 a u NOx 160 mg/m3. Jedná se o malý spalovací zdroj.

Systém napájení:

Každý klecový modul je vybaven třemi kapátkovými napáječkami, pod kterými jsou podšálky k zabránění odkapávání vody na trusné desky, kde by docházelo ke zvlhčení trusu a ke zvýšení produkce amoniaku.

Systém odklizu trusu:

Trus propadává drátěnými dny klecí na šikmé trusné desky, které jsou umístěny pod každým podlažím klecí, odkud je pomocí shrnovačů automaticky periodicky shrnován do trusného sklepa, umístěného v prvním podlaží budovy, kde je po dobu min. 1 roku skladován. Aplikaci a zapravení trusu do půdy provádí smluvním způsobem oprávněná osoba. Suchý trus je plošným rozmetadlem rozmetán na půdu a během 24 hod. zaorán.

Systém veterinární asanace:

Po ukončení turnusu a vyskladnění nosnic jsou z krmných linek odstraněny zbytky krmiva a ze zařízení jsou tlakovým vzduchem vyfoukány veškeré usazené nečistoty a prach. Podlaha a prostory pod klecemi se důkladně zametou. Provede se mechanická očista trusných desek a shrnovacích lopat. Vyčistí se a vydesinfikují se napájecí linky. Poté se celý technologický celek očistí tlakovou vodou. Oplachová voda je následně vedena do jímky oplachových vod. Pro vysušení haly se zapnou ventilátory. Po vysušení haly se ventilátory vypnou a uzavřou se veškeré klapky a přívody vzduchu do haly. Provede se plynová desinfekce haly, která se nechá po dobu 24 hod. působit. Nakonec se hala pečlivě vyvětrá a napájecí a krmné linky pečlivě propláchnou. Do prostorů s výskytem hmyzu a hlodavců se naaplikují desinsekční a deratizační prostředky.

V třídírně a pomocných provozech se po skončení směny provede kompletní očista stroje, podlah, stěn a dalších ploch horkou vodou za použití saponátového detergentu. Dále následuje desinfekce všech ploch.

Snižující technologie:

Systém pravidelného odklizu trusu a zejména uspořádání systému větrání, které mají největší vliv na produkci amoniaku jsou z hlediska emisí amoniaku plně v souladu s nejlepšími dostupnými technikami, určenými z BREF dokumentu pro intenzivně chovaná hospodářská zvířata, dle zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci a v souladu se snižujícími technologie dle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

Zpracovávané suroviny a spalovaná paliva:

Suroviny:

Zpracovávanou surovinou v zařízení je sypké fázové krmivo určené pro krmení drůbeže. Skladované krmivo nemá na emise do ovzduší vliv. Dalšími v zařízení používanými látkami jsou desinfekční, deratizační a desinsekční prostředky. Jejich roční spotřebované množství je natolik nízké, že vliv na ovzduší nebyl prokázán a koncentrace v ovzduší jsou neměřitelné.

Palivo:

Spalovaným palivem je propan – výhřevnost 46,4 GJ/t, složení: C3H8. Dodavatelem je společnost Kralupol s.r.o. Zařízení pro spalování propanu - teplovzdušné agregáty typu ERMAF GP 75 a kotel Junkers ZSR 24-5AE splňují emisní limity.

V zařízení se nespalují ani jiným způsobem nevyužívají žádné odpady.

Popis technologických operací prováděných se surovinami:

Krmivo se používá ke krmení drůbeže. Použitím fázového krmiva s obsahem aminokyselin (methionin) lze docílit v zažívacím traktu drůbeže vyšší konverzi krmiva a snížení obsahu živin vyloučených v exkrementech, což má za následek snížení tvorby emisí amoniaku. Jiná krmná aditiva snižující emise amoniaku nejsou ani do krmiva, ani do napájecí vody přidávána.

Palivo se využívá pouze na vytápění prostoru třídírny a na ohřev teplé užitkové vody pro potřeby zaměstnanců.

Výstupy z technologie:

Produkty:

Finálním produktem jsou konzumní vejce určená pro spotřebitelský trh nebo vaječná melanž určená pro další potravinářské zpracování.

Odpady:

Produkovanými odpady ze zařízení jsou: 20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, 20 03 01 směsný komunální odpad, 20 01 39 plasty, 15 01 06 směsné obaly, 02 01 06 zvířecí trus, moč a hnůj (pozn. nejedná se o odpad, řídí se zákonem o hnojivu) a živočišné konfiskáty (pozn. řídí se zákonem o veterinární péči).

Znečišťujícími látkami jsou:

| Znečišťující látka | Celkové roční množství vystupující ze zařízení (t) |
| --- | --- |
| Amoniak | 96 |

Popis zařízení pro kontinuální měření emisí:

V provozovně není instalováno zařízení pro kontinuální měření emisí amoniaku. Pro zemědělské provozy chovu hospodářských zvířat tato zařízení nejsou technicky ani ekonomicky dostupná. Měření emisí bude provedeno kontinuálním měřením po dobu min. 24 hod. v průběhu roku 2004.

Operace při kterých může dojít v zařízení v případě havárie k nárůstu emisí do ovzduší:

K nárůstu emisí amoniaku do ovzduší by mohlo dojít pouze v případě havárie ventilačního systému, kdy by nedocházelo k předsoušení a sušení trusu. V tomto případě by měl výpadek ventilačního systému za následek okamžité zvýšení teploty uvnitř výkrmové haly, vedoucí k hromadnému úhynu chované drůbeže.

V případě poškození chladicího systému může dojít k úniku chladicího média R 404A do ovzduší. Použitý typ chladiva neobsahuje prvky poškozující ozónovou vrstvu.  Jiné havarijní stavy nejsou definovány.

Způsob předcházení havárií a poruchám:

Preventivní opatření:

V zařízení se každý den pravidelně kontroluje nastavení teploty na PC, chod ventilátorů, otevření přisávacích klapek, napájecí a krmný systém a systém osvětlení.

Poruchy technologických celků – vytápění a větrání:

V případě odchylky v nastavené teplotě u ventilačního systému je spuštěn alarm. O poruše je ihned automaticky pomocí GSM zařízení informováno vedení a údržba farmy.

Údržba farmy po zjištění příčin poruchu odstraní sama nebo zavolá servisní firmu. Údržba zkontroluje nouzové otevření žaluzií a nasávacích klapek.

Poruchy technologických celků – dodávka el. energie:

V případě výpadku el. energie a zastavení činnosti ventilačního systému je automaticky po 3 min. po přerušení dodávky el. energie spuštěn náhradní zdroj – dieselagregát. Funkčnost dieselagregátu je pravidelně jednou týdně kontrolována jeho automatickým spuštěním a kontrolou chodu po dobu min. 10 min. V případě poruchy je spuštěn v zařízení alarm. O poruše je ihned automaticky pomocí GSM zařízení informováno vedení a údržba farmy. Údržba farmy po zjištění příčin poruchu odstraní sama nebo zavolá servisní firmu.

Veterinární asanace:

K předcházení úniku vody do trusného sklepa během veterinární asanace údržba pravidelně kontroluje stav uzavíracích klapek. Smluvní firma provádějící asanaci postupuje dle provozního řádu zařízení.

Požár:

V případě požáru obsluha vypne hlavní přívod el. energie a plynu a okamžitě volá hasičský záchranný sbor. Do příjezdu požární jednotky s ohledem na ochranu zdraví osob a ustájených zvířat provede primární zásah všemi dostupnými prostředky.

Školení obsluhy:

Obsluha zařízení je pravidelně každý rok školena a zkoušena z problematiky BOZP. Při nástupu nového zaměstnance je tento ihned seznámen s provozním řádem zařízení a s obecnými zásadami BOZP. U zaměstnanců obsluhujících tlakové nádoby se provádí opakované školení min. 1x za 2 roky. U zaměstnanců obsluhujících plynové zařízení se provádí opakované školení min. 1x za 3 roky.

Revize zařízení:

V zařízení se provádí pravidelné revize a zkoušky technických zařízení: u elektrických zařízení min. 1x za 2 roky, hromosvody min. 1x za 2 roky, tlakové nádoby 1x ročně, plynová zařízení min. 1x za 3 roky.

Osoby jež nejsou zaměstnanci farmy:

Zaměstnanci společností provádějící smluvním způsobem údržbu, exkurze a osoby oprávněné dle platné legislativy vstupovat na území provozovny (např. ČIŽP, krajský hygienik apod.) jsou ústně upozornění obsluhou farmy na možná rizika spojená se vstupem do objektů. Vzhledem k charakteru provozu – intenzivní chov hospodářských zvířat, se tyto osoby se musí podřídit požadavkům obsluhy na zajištění zoohygienických požadavků a veterinární ochrany chovaných zvířat, musí použít provozovatelem předložené ochranné pomůcky nebo projít hygienickou smyčkou.

Způsob a četnost seřizování zařízení ke spalování paliv:

Na zařízení ke spalování paliv smí pracovat pouze osoba proškolená. Způsob a četnost seřizování se provádí dle návodu k obsluze daného zařízení.

Definice poruch a havárií s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování:

Viz. výše.

Opatření, přijatá provozovatelem ke zmírnění důsledků havárií a poruch:

Viz. výše.

Uvedení postupů provozovatele při zmáhání havárií a odstraňování poruch:

Viz. výše.

Výjimečná a zvláštní ustanovení a ujednání:

Doposud nebyla definována.

Situace, operace a stavy – neplnění stanovených emisních limitů:

Na základě provozu podobných zařízení se nepředpokládá, že by došlo k neplnění obecného emisního limitu 50 mg/m3 stanoveného pro amoniak. Systémy klecových chovů s obohacenými klecemi vykazují dle referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF) emisní faktor 0,014 – 0,505 kg NH3/ks/rok. Autorizovaným měřením emisí amoniaku v průběhu zkušebního provozu bude pro dané zařízení ověřen emisní faktor.

Způsob vedení a kontroly údajů závazných pro sledování plánu snížení emisí, plánu zavedení správné zemědělské praxe, plnění emisního stropu:

Ačkoliv pro nedostatek informací o klecových systémech s obohacenými klecemi není tato technologie v BREF dokumentu přímo uvedena jako nejlepší dostupná technika BAT, lze považovat provoz zařízení v souladu s nejlepšími dostupnými technikami BAT, neboť u konvenčních klecových systémů ustájení systémy pravidelného odklizu a předsoušení trusu vykazují až 60% snížení emisí amoniaku. Další snížení emisí, bez omezení provozu, již není v současnosti možné. Oproti předloženému projektu došlo k pozastavení výstavby druhé chovné haly a k úplnému zastavení výstavby třetí haly, tzn. emisní zatížení dané oblasti bude o 1/3 nižší. Plán snížení emisního stropu a plán snížení emisí proto nebyl vypracován.

Zařízení je provozováno dle zásad správné zemědělské praxe z hlediska ovzduší i z hlediska integrované prevence. Zařízení spadá pod zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.

Způsob a rozsah podávání hlášení o havárii nebo poruše orgánům ochrany ovzduší:

V případě vzniku nákazy nebo v případě poruchy technologických zařízení v takovém rozsahu, že dojde k hromadnému úhynu drůbeže, ihned po zjištění havarijní situace telefonicky upozorní jednatel společnosti orgány ochrany ovzduší a orgány státní veterinární správy na vzniklou situaci (přičemž udá své jméno a přesnou adresu zařízení, čas a rozsah havárie, prognózu následné situace) a konzultuje s nimi další postup tak, aby bylo minimalizováno ohrožení životního prostředí jako celku. Jednatel společnosti následně svolá všechny zaměstnance, informuje je o vzniklé situaci a nařídí organizaci provozu v mimořádných podmínkách.

Informování veřejnosti:

Nejbližší obcí je Lhota u jezera. Veřejnost je v případě výše popsané havárie informována prostřednictvím obecního úřadu, kterého jednatel o dané situaci informuje.

OBECNÍ ÚŘAD Lhota u Jezera

Krásná 20
262 42 Lhota u Jezera
tel.:……………………………………………… 222 123 123 
tel.:……………………………………………… 222 124 124

Spojení na kompetentní orgány ochrany ovzduší:

KRAJSKÝ ÚŘAD Středočeského Kraje – odbor životního prostředí a zemědělství,

oddělení ochrany ovzduší a odpadů

Zborovská 11
P.O.BOX č. 59
150 21 Praha 5

tel.:……………………………………………… 257 280 215 tel.:……………………………………………… 257 280 638
tel.:……………………………………………… 257 280 653

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  oblastní inspektorát  Praha

- oddělení ochrany ovzduší

Dělnická 12

170 04 Praha 7

tel.:……………………………………………… 723 310 997

tel.:……………………………………………… 602 442 280

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj inspektorát Benešov

Černoleská 1929 
256 01 Benešov

tel.:……………………………………………… 317 723 011

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Policie tel.:.………………………………… 158

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA tel.:….…………..… 155

hASIČI tel.:…………………………………… 150

Spojení na servisní organizace a jiná důležitá tel. čísla:

Předseda a.s. tel.:.………………………………602 602 602

Veterinář tel.:………………………………….. 777 455 555

Poruchy – voda tel.:…………………………….777 455 556

Poruchy – el. energie tel.:………………………777 455 557

Poruchy – technologie tel.:……………………..777 455 558

Přílohy provozního řádu:  I)  	Plán hnojení a rozvozový plán

II)  	Smlouva o prováděném vývozu kejdy za účelem hnojení

- Protokol o měření emisí amoniaku

- Plán oprav a údržby zařízení

## 15. Příloha V. Plán údržby technologických celků

Plán údržby technologických celků

Provozu chovu prasat

Zásady údržby tekutého krmení Schauer

Šnekové dopravníky na krmné směsi.

Denně

- kontrolovat zavěšení dopravníků – krmič, faremní údržbář

Měsíčně

- kontrolovat napnutí klínových řemenů u pohonných jednotek, v případě potřeby napnout, poškozené řemeny vyměnit za nové – krmič, faremní údržbář

- kontrolovat elektrokabeláž, v případě narušení izolace kabely vyměnit – elektrikář

1x za 3 měsíce

- vyčistit vstupní a výstupní hrdla dopravníku - možnost zalepení zvlhlým krmivem - krmič

Míchací nádrž tekutého krmení s příslušenstvím.

Denně

- kontrolovat neporušenost napouštěcích hadic ze šnekových dopravníků - krmič

- kontrolovat těsnost míchací nádrže, případně dotáhnout šroubové spoje - krmič

Měsíčně

-  kontrolovat stav elektrokabeláže - elektrikář

- odkalovat tlakovou nádrž kompresoru - krmič

- kontrolovat neporušenost pneumatických rozvodů - krmič

- kontrolovat upevnění rozvodů z PVC trubek, nebezpečí ulomení - krmič

- kontrolovat funkčnost pneumatických ventilů - krmič

- vizuálně kontrolovat stav míchací vrtule v nádrži - krmič

- vyčistit vnitřek nádrže, vystříkat vodou - krmič

- vyčistit odlučovač těžkých kusů a magnety - faremní údržbář

- vyčistit vzduchové ( filtrační ) vložky kompresoru - faremní údržbář

Pololetně

- vyměnit olej v kompresoru - faremní údržbář

Za 3 roky

- vyměnit olej v převodovce pohonu míchačky - faremní údržbář

Rozvody tekutého krmení.

Měsíčně

- kontrolovat těsnost pneumatických rozvodů - krmič

- kontrolovat těsnost krmných ventilů ( dotáhnout šroubové spoje ) - krmič

- kontrolovat funkčnost sekčních a krmných ventilů – elektrikář

- v případě propouštění krmiva přes ventil – vypnout krmení, rozebrat ventil

a zkontrolovat neporušenost membrány - faremní údržbář

Zásady údržby suchého krmení

1x za 3 měsíce

- zkontrolovat napnutí lana dopravníku - faremní údržbář

- zkontrolovat spojku lana a dopravních terčíků - faremní údržbář

1x za půl roku

- seřídit vypínací sondu - faremní údržbář

1 x za rok

- kontrola pohonné jednotky, případně výměna opotřebeného hnacího kola - faremní údržbář

- kontrola násypky, případně výměna opotřebeného ozubeného kola - faremní údržbář

- kontrola kladek, v případě opotřebení výměna nylonových pouzder os těchto kladek - faremní údržbář

Zásady údržby kejdového hospodářství

Těleso kejdové jímky

Měsíčně

- vizuální kontrola stavu pláště betonové jímky - faremní údržbář

Ponorné kalové čerpadlo

1x za půl roku

- dotáhnout šroubové spoje - faremní údržbář

- kontrola vůle v ložiskách - faremní údržbář

- kontrola ucpávkového těsnění - faremní údržbář

- kontrola HARDY spojek - faremní údržbář

1x za dva roky vyměnit převodový olej PP80 (SAE 80) – 5 litrů - faremní údržbář

Nadzemní kejdovod

Měsíčně

- vizuální kontrola stavu - faremní údržbář

Snímače hladiny

Denně

- kontrolovat stav naplnění jímky - faremní údržbář

Měsíčně

- kontrolovat funkčnost elektroinstalačních prvků - elektrikář

Zásady údržby ventilačních komínů a nasávacích klapek

Denně

- kontrolovat polohu klapek v komínech - krmič, faremní údržbář

- kontrolovat polohu nasávacích klapek - krmič, faremní údržbář

Měsíčně

- kontrolovat čistotu ventilačních jednotek - krmič, faremní údržbář

- kontrolovat elektroinstalaci pro ventilaci - elektrikář

kontrolovat utažení šroubových spojů na komínových klapkách – v případě potřeby dotáhnout - faremní údržbář